南京市口腔医院

智慧病房改造项目

调研文件

南京市口腔医院  编制

# 目  录

- 调研公告…………………………………2

- 参加调研供应商须知……………………3

- 项目需求…………………………………5

- 调研响应文件格式………………………10

第一章 调研公告

我院现需对采购管理系统公开调研，拟公开选取一家供应商为我院提供智慧病房改造。

要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。

一、调研项目简介：

| 包号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 智慧病房改造项目 |

二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；

2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料等）；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等）；

三、报名方式及文件递交

1、只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：南京市中央路30号二号楼902办公室签到，903会议室现场介绍

联系人：王老师

联系电话：025-83620164

邮箱报名：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话）

报名截止时间：2025年01月12日17:00

现场调研时间：2025年01月13日14 : 05签到并递交资料，14:30现场介绍

纪委监察室电话：025-83620316

第二章 参加调研供应商须知

参加调研供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 南京市口腔医院智慧病房改造项目 |
| 1.2 | 项目报价 | 供应商自报 |
| 1.3 | 项目地点 | 南京市口腔医院 |
| 1.4 | 调研范围 | 智慧病房改造项目 具体要求详见第三章“项目需求” |
| 1.5 | 是否接受联合体调研 | √不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 1.6 | 勘察现场 | □组织： 勘察时间：___________,过时不候 勘察地点：____________ 联系人： ____________ √不组织 |
| 1.7 | 调研预备会 | √不召开 - 召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.8 | 质疑提出 | 无 |
| 1.9 | 分包 | √不允许 - 允许 |
| 1.10 | 构成调研响应文件的其他材料 | 无 |
| 2.1 | 是否允许递交备选调研响应方案 | √不允许 □ 允许 |
| 2.2 | 签字或盖章要求 | √无特殊要求 - 特殊要求： |
| 2.3 | 调研响应文件份数 | 调研响应文件正本 1份，副本3份 调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝 |
| 2.4 | 封套上写明 | 南京市口腔医院________项目(对应名称) ________________公司调研响应文件 |
| 2.5 | 递交调研响应文件地点 | 中央路30号南京市口腔医院2号楼902室 |
| 2.6 | 是否退还调研响应文件 | √ 否 - 是 |
| 2.7 | 需要补充的其他内容 |  |

一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

第三章 项目需求

技术需求

- 基本概况

南京市口腔医院作为江苏省口腔医学领域的标杆机构，承担着南京及周边区域口腔疑难重症诊疗、学科引领及健康服务的核心使命，服务覆盖人口超千万。为深入贯彻《“健康中国 2030”规划纲要》及江苏省《进一步完善医疗卫生服务体系实施方案》要求，落实“优质医疗资源扩容与均衡布局”的工作思路，响应省级区域医疗中心建设中“智慧医疗赋能高质量发展”的核心导向，医院启动智慧病房改造项目。

本次改造紧扣国家卫生健康委《进一步改善医疗服务行动计划》中 “智慧医院建设是深化医改重点内容”的部署，针对口腔专科医院病房诊疗流程特性，以信息化技术为核心手段，推动病房服务从“基础医疗供给”向 “精准化、智能化、人性化”升级，切实提升患者就医获得感与医护工作效能。

本院病房呼叫系统于2017年投入使用，设备使用年限较久，故障率较高，智慧化程度低，信息无法互联互通。现根据医院发展要求，对1号楼4个病区进行智慧化升级改造。

- 建设内容

本次建设，基于目前医院病房建设现状，通过信息技术与护理全程深度融合，构建覆盖全过程的智慧病房信息系统，实现患者健康数据的智能化采集与管理，提升护理效率与质量。同时，以硬件建设为基础，配套先进信息化系统强化软实力，推动以患者为中心的管家式服务模式，通过数据互联与人工智能技术优化护理流程，实现个性化、精细化护理，全面提升医院综合竞争力。

具体要求如下：

| 序号 | 建设内容 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士终端 | 1、具备病呼联动功能,可处置病区内各终端发起的呼叫信息； 2、具备病区门禁联动功能、床位卡功能、通讯录功能、通话功能、广播功能等； 3、为了系统的可扩展性以及医院使用需求，设备要求操作系统为鸿蒙系统，屏幕尺寸不低于15.6寸，支持触控，分辨率不低于1920*1080，摄像头不低于200W像素 | 4 | 台 |
| 2 | 床头终端 | 1、具备呼叫护士终端功能；支持展示患者、医护人员及注意事项等信息 2、具备消息提醒、费用查询、健康宣教、订餐服务、满意度调查等功能； 3、为了方便护理人员及时处理责任区呼叫信息，要求具备通过刷卡实现护士定位功能 4、为了系统的可扩展性以及医院使用需求，设备要求操作系统为鸿蒙系统，屏幕尺寸不低于10.1寸，支持触控和手柄按键，分辨率不低于1280*800 5、为了方便布线实施，需支持标准POE供电 | 160 | 台 |
| 3 | 床旁终端 | 1、具备呼叫护士终端功能；支持展示患者、医护人员及注意事项等信息 2、具备消息提醒、费用查询、健康宣教、订餐服务、满意度调查、影音娱乐、检验报告查询、远程探视等功能； 3、为了系统的可扩展性以及医院使用需求，设备要求操作系统为鸿蒙系统，屏幕尺寸不低于10.1寸，支持触控和手柄按键，摄像头不低于200W像素 4、为了方便布线实施，需支持标准POE供电 | 待定 |  |
| 4 | 门口终端 | 1、具备呼叫护士终端功能；支持展示患者、医院及医护人员等信息，支持通过三色灯及弹窗等方式进行病区内消息提醒。 2、为了方便护理人员及时处理责任区呼叫信息，要求具备通过刷卡实现护士定位功能 3、为了系统的可扩展性以及医院使用需求，设备要求操作系统为鸿蒙系统，屏幕尺寸不低于15.6寸，支持触控和实体按键，分辨率不低于1920*1080 4、为了方便布线实施，需支持标准POE供电 | 60 | 台 |
| 5 | 卫生间报警按钮 | 1、具备紧急报警能力，支持按钮+拉绳 2 种方式报警，防水等级不低于IP68 | 56 | 套 |
| 6 | 跌倒检测雷达 | - 具备跌倒检测雷达能力，非接触式跌倒检测； - 设备支持有线方式与医护对讲设备通讯，已确保在卫生间内场景信号正常。 | 56 | 套 |
| 7 | 走廊终端 | 1、具备展示医院名称、病区名称、日期、时间、星期等信息展示能力 2、具备病呼联动功能 3、支持图文、视频宣教功能 4、为了系统的可扩展性以及医院使用需求，设备要求操作系统为安卓系统，液晶屏幕尺寸不低于28寸，支持双面展示，分辨率不低于1920*540 | 8 | 台 |
| 8 | 护士站交互终端 | 1、具备展示当前病区的概况，床位一览表，排班信息、备忘录、治疗情况等信息 2、具备展示当前病区患者详细情况的能力 3、为了系统的可扩展性以及医院使用需求，设备要求操作系统为安卓系统，液晶屏幕尺寸不低于65寸，支持触摸：红外识别，10点触摸，分辨率不低于3840*2160，内存不少于4G，存储不少于32G | 4 | 台 |
| 9 | 输液报警器 | 1.具备非接触性电容法探测原理 2.具备ID标签功能：支持与床头机“基站”快速配对 3.具备低电量提醒功能 4.续航能力：可连续工作不少于166H。 5.外壳材质：具备抗菌，抗UV 6.支持“碰一碰”快速绑定输液报警器，方便护士更换床位使用，支持输液结束联动报警功能，输液系统无需单独部署物联网基站。 | 待定 |  |
| 10 | 输液报警器充电底座 | 1具备输液报警器2X3联排座充 2.外置5V3A带DC头适配器供电 | 待定 |  |
| 11 | Beacon蓝牙信标 | 1.Beacon蓝牙定位信标是一款用于室内定位的低功耗蓝牙产品，广泛应用于人员及资产定位管理、手机定位导航以及其它基于位置服务的应用。 2.产品采用卡扣式设计，易于部署和更换电池，支持螺丝和贴胶两种方式安装。 3.支持Bluetooth BLE 4.0协议和苹果公司标准Beacon协议，部署间距为7米， 4.内置可更换的锂亚电池， 5.能实现室内精确定位和导航功能， 6.续航时间高达8年， | 待定 |  |
| 12 | 人员定位工卡 | 1.护工人员定位工卡采用BLE蓝牙融合定位，具有高精度定位与极简架构的网络特性，是一款医护人员专用的的定位卡片。 2.可以实时精确的获取医护人员的所在位置，在室内使用蓝牙iBeacon定位。 3.当有紧急情况发生时，工卡上的SOS报警按钮支持一键报警，相关人员可及时到场处理事件，进而保障医护人员人身安全。 | 待定 |  |
| 13 | 物联网基站 | 1 10/100M以太网接口1个，支持POE供电 2 无线网络工作频段:2.4GHz，支持802.11b/g/n无线协议 3 工作频率：2.4G & 490MHz，支持LoRA物联网通信协议 4 PCIE扩展槽2个,可选配扩展LTE Cat1、5G、LoRaWAN等各种物联网协议模块 5 发射功率20dBm 6 传输距离：空旷环境1000m（可视距离） 7 支持无缝漫游功能，蓝牙电子标签可自动切换基站 8 外置天线3dBi 10 支持吸顶和壁挂式安装 11 支持远程固件更新升级 12 支持网络状态指示灯电源、LTE、BLE、WiFi 工作状态指示灯 | 待定 |  |
| 14 | 智慧病房管理系统 | 1、为了保证系统的开放性以及后续医院各系统之间的互联互通，要求具备开放性与高扩展性，兼容多种硬件设备和网络系统，支持集成第三方设备与应用，支持给医院其他系统提供对应的数据接口。 2、支持双重容错保障机制：一是支持双机热备功能，平台可同时部署在2台或2台以上的服务器上，当一台服务器宕机后，其余服务器可继续运行，保障整个系统继续正常使用；二是支持服务器与前端设备功能流转，系统可主动监测服务器的工作状态，一旦发现服务器宕机、停电和重启等故障，能够迅速做出响应，并将服务处理转移至前端设备，以保障系统的正常呼叫对讲。 3、为了保证系统的可靠性，要求支持数据库的管理、支持数据库的备份和恢复 4、为了保证系统的可维护性，要求支持组件化部署与独立运维，支持远程批量升级、自动化配置及数据管理，具备完善的设备监控、存储策略和终端功能自定义能力。 5、支持基础管理应用，包括床位管理、患者管理、病区管理、医护人员管理、设备管理、宣教信息管理等 6、要求支持护士终端、床头终端、床旁终端、门口终端、卫生间报警按钮、跌倒检测雷达、走廊终端、护士站交互终端等设备的接入 7、要求支持在护士站终端上查看病区内患者基本信息及终端设备连接状态，具备主动呼叫与双向对讲、通讯录管理、病呼处置、门禁呼叫与远程开锁、通话记录查询与回拨、实时及定时广播、日志筛选查询、病区托管等核心功能，可实现通话保持、智能呼叫转移、多路呼叫状态展示及录音音量调节，确保护理流程高效、通信稳定可靠。 8、要求支持在床头、床旁终端上全面展示患者基本信息、二维码及护理状态，具备呼叫与换药请求、广播接收、第三方系统对接及家属视频接听功能；同时提供费用查询、出入院指南、健康宣教、医院科室介绍、医护风采展示、检验检查及口服给药信息查询等患者服务，并支持护理定位与呼叫转移、满意度调查、多风格界面、医学计算器等辅助功能，实现信息集中展示与交互一体化。 9、要求支持在门口终端上展示病区及病房基本信息、患者护理详情与实时时间，具备护士定位签到、增援呼叫、病呼联动及呼叫处置功能，并可实现护理计时与自动状态切换，支持多种身份验证方式及界面风格自定义，同时具备智能呼叫转移能力，确保信息展示清晰、操作便捷且与护理流程紧密协同。 10、要求支持在护士站交互终端上展示病区患者动态数据、护理等级分布、手术及禁食安排，以及护理工作与风险评估相关统计信息，提供床位一览、今日治疗项目筛选、人员排班对接与查看功能，并具备备忘录编辑、分级提醒及多端同步等辅助管理能力，实现护理工作信息集中呈现与流程协同。 11、后续实施过程中，使用部门提出的其他相关需求，实施方需免费配合定制完成。 | 1 | 套 |
| 15 | 数据对接 | 1、为了避免数据资源的重复建设，上述智慧病房系统功能所需信息化数据，要求与医院现有HIS系统和移动护理系统对接。 本次涉及与第三方的对接费用，由实施方承担 | 1 | 台 |
| 16 | 医疗时钟系统 | 为了保证护理时间的准确性，要求系统具备提供中国国家标准时间的能力。 | 1 | 套 |
| 17 | 辅材施工 | 涵盖系统所需全部设备及配套辅材的施工费用，包括交换机、网络布线、电源线路等，不再单独设立施工专项预算 | 1 | 项 |

商务需求

供应商自拟项目 报价

第四章 调研响应文件格式

第一部分：调研响应格式

第二部分：资格证明文件

格式一                      调研响应报价汇总表

项目名称：

项目编号：                                金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 项目完成期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有） |  |  |  |

参加调研供应商（盖章）：

参加调研供应商代表（签字）：

日期：

注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。

格式二：                    调研响应报价明细表(服务类，如果有)

项目名称：

项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

参加调研供应商代表（签字）：______________

日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 签约时间 | 采购人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

参加调研供应商代表（签字）：

日期：___________

格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案）

参加调研供应商代表（签字）：

日期：___________

- 资格证明文件

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）

格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

格式一

营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

格式二

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

参加调研供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日