竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2026CG001 项目名称：2号楼外幕墙安全性能检查和评估

南京市口腔医院

二O二六年一月

# 第一章  采购邀请

南京市口腔医院就2号楼外幕墙安全性能检查和评估进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2026CG001

2.项目名称：2号楼外幕墙安全性能检查和评估

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容:

| 序号 | 名 称 | 限价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼外幕墙安全性能检查和评估 | 9.9 |  |

5、特殊资格要求：

（1）中华人民共和国境内注册，具有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照或者其他组织的营业执照。

（2）具有省级及以上主管部门颁发的建设工程质量检测机构主体结构现场检测资质（提供证书复印件加盖公章）；

（3）具有有效的省级以上（含省级）质量技术监督部门颁发的计量认证证书（提供证书复印件加盖公章）；

（4）具有有效的中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书、CNAS检验检测认可证书（提供证书复印件加盖公章）；

（5）具有CMA检验检测机构资质认定证书；

（6）不接受联合体参加。

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2026-01-21  17:00

报名联系人姓名：程老师  联系电话：025-83620164

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+项目名称)

医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2026-01-23  9:00

提交响应文件截止时间：2026-01-23  9:25

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

六、采购时间和地点

时间：2026-01-23  9:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同。

# 第二章 评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 应答价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。其他应答人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。应答报价得分=(评标基准价／应答报价)×30。 | 30 | 客观分 |
| 二 | 项目团队 |  |  |  |
| 2.1 | 项目团队 | 投入本项目的团队人员具备幕墙检测相关执业/职业资格证书（仅指由政府部门颁发的证书），每提供一个关键人员证书得3分，本项最高15分。（须提供证书复印件并加盖公章） 以上人员需提供社保机构出具的近半年（2025年6月-2025年11月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，否则不得分。 | 15 | 客观分 |
| 三 | 业绩 |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商需提供近三年(2023年1月1日）以来独立完成过的建筑检测项目业绩证明材料，每提供一份得3分，最多得15分。（提供合同复印件并加盖公章） | 15 | 客观分 |
| 四 | 项目实施和服务方案 |  |  |  |
| 4.1 | 服务方案 | 供应商需针对本次项目提供《检测服务方案》，方案内容覆盖全面，描述清晰、可实施性强的得15分；方案内容覆盖基本全面，描述基本清晰、可实施性一般的得10分。方案内容覆盖不全面，描述不清晰、可实施性差的得5分。未提供的不得分。 | 15 | 主观分 |
| 4.2 | 检测进度计划 | 供应商需针对本次项目提供《检测进度计划安排》，检测进度计划安排的合理性与可行性强的得15分，检测进度计划安排的合理性与可行性一般的得10分，检测进度计划安排的合理性与可行性差的得5分。未提供的不得分。 | 15 | 主观分 |
| 4.3 | 服务质量与保障措施 | - 供应商需针对本次项目提供《服务质量与保障措施》，检测过程的质量控制措施完善、具体，检测发现问题后的沟通、反馈与复检机制优秀的，得10分；检测过程的质量控制措施较为完善、具体，检测发现问题后的沟通、反馈与复检机制一般的，得7分；检测过程的质量控制措施不够完善、具体，检测发现问题后的沟通、反馈与复检机制差的得4分。未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 总分 |  |  | 100 |  |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

# 第三章 采购需求

### 一、项目概况

## 项目名称：南京市口腔医院2号楼幕墙全面安全检查、检测项目

## 项目地址：南京市玄武区中央路30号院内

## 建筑层数：地上18层（含电梯机房、消防水箱）

## 建筑高度：72米

## 外幕墙设计年份：2018年

## 设计单位：浙江中南建设集团有限公司

## 幕墙材质：蜂窝铝板复合石材一体板，6(low-e)+12A+6中空钢化玻璃，局部：铝单板、真石漆。

## 幕墙总面积：约9801.6平米

## 本项目主要内容包括幕墙安全性检查、检测和评价。

### 二、既有幕墙现场检验检测内容

## 本次既有幕墙安全性检查与评价，主要采用现场检测结合竣工资料核查检验的方式，通过建筑幕墙关键项目、一般项目的评估，对既有幕墙的整体安全性（可靠性）进行评价。经分析研究，可按以下工作内容开展：

## （1）基本技术资料核查

## ①图纸检查

## ②计算书检查

## ③工程质量保证资料检查，包括原材料质保资料、检测报告、隐蔽工程验收记录、施工记录、竣工资料等

## （2）现场基本情况调查

## ①建筑幕墙历史使用情况

## ①幕墙现场布置及整体外观状况调查

## ③结构受力体系情况调查

## （3）幕墙现场检测关键项目：

## ①主要材料（立柱、横梁、面板）检测

## ②主要连接节点（面板连接、横梁立柱连接）检查检测

## ③幕墙与主体结构及幕墙埋件、预埋件连接检查检测

## ④焊缝质量检查检测一般项目：

## ①外观质量缺陷及损伤检查

## ②密封胶、密封胶条检查检测

## （4）根据现场实测数据及设计资料，对幕墙结构进行构件进行安全承载力验算，依据现行国标及相关规范进行建筑幕墙检验项目评估，对既有幕墙的整体安全性（可靠性）进行评价。并接受业主现场监理工程师或工程师代表的监督检查

### 三、商务要求

1、服务时间：

合同签订，接到采购人通知后10天内完成2号楼外幕墙安全性能检查、检测和评价，出具相关报告（一式四份），并通过采购人验收。

2、付款条件：

合同签订，项目实施完成、出具相关报告并由采购人验收合格，且采购人收到供应商开具合同发票后，支付合同总额的100%。

备注：

1、本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

# 第四章 应答文件格式及附件

应  答  文  件

项 目 编 号：  （包   ）

应答货物名称：

应答人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在应答文件中的页码位置 |
| --- | --- |

应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表（若有）

- 技术条款偏离表（若有）

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 应答需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

应答申请及声明

致：南京市口腔医院

根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市口腔医院：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 序号 | 项目 | 价格（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 南京市口腔医院消防设施设备年度检测 |  |
| 报价说明 |  |  |
| 付款方式 | 消防检测结束，取得检测报告后结清检测费用。 |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 应答人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

目录五、分项报价表格式

分项报价表（若有）

格式参照项目内容清单或自拟

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表（若有）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明应答产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 应答响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施、集成方案

项目实施、集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、应答需要的其他证明文件及材料

应答需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）